Petunjuk Khusus

Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Tepat !

- Pada sebuah ban mengalami keausan yang lebih cepat pada bagian tengah daripada bagian-bagian pinggir permukaan telapak roda, hal ini disebabkan oleh…

| A. | Type ban tidak sesuai kondisi jalan |
| --- | --- |
| B. | Ukuran ban tidak sesuai spesifikasi |
| C. | Tekanan ban selalu melebihi spesifikasi |
| D. | Tekanan ban selalu kurang dari spesifikasi |
| E. | Kondisi jalan tidak rata dan bergelombang |

Perhatikan gambar diatas !

Tipe rem tromol ada beberapa macam, salah satu tipe rem tromol seperti pada gambar 2 adalah…

| A. | Leading trailing type |
| --- | --- |
| B. | Single leading type |
| C. | Two leading type |
| D. | Dual two leading type |
| E. | Duo servo type |

Perhatikan gambar diatas !

Pada gambar diatas ditunjukan salah satu pemeriksaan komponen sistem rem, pemeriksaan yang dilakukan yaitu…

| A | Tebal kanvas rem dengan tromol rem |
| --- | --- |
| B. | keausan kanvas rem dengan tromol rem |
| C. | Diameter kanvas rem dengan tromol rem |
| D. | Keausan diameter tromol dan kanvas rem |
| E. | Kontak/hubungan kanvas dengan tromol rem |

- Pembacaan jangka sorong dibawah ini adalah…..…mm

- 30,15

- 30,25

- 39,45

- 39,05

- 45,15

- Pada waktu mengendarai kendaraan, pengemudi merasakan mobil tidak bisa melaju dengan tenang, mobil lari kekanan dan kekiri, salah satu penyebabnya yaitu free play/kebebasan roda kemudi terlalu besar maka yang harus dilakukan pemeriksaan dan perbaikan pada…

| A. | Backlash roda kemudi, bolt joint tie rod |
| --- | --- |
| B. | Oli gear box , bolt joint tie rod |
| C. | Steering shaft, knuckle arm |
| D. | knuckle arm, steering shaft |
| E. | Tie rod , relay rod |

- Pada waktu mengendarai kendaraan, sopir merasakan mobil cenderung lari kesisi kiri, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Toe in roda depan terlalu besar |
| --- | --- |
| B. | Toe in roda belakang terlau besar |
| C. | Caster roda kiri lebih besar dari roda kanan |
| D. | Caster roda kiri lebih kecil dari roda kanan |
| E. | Camber roda kiri lebih kecil dari roda kanan |

Perhatikan gambar diatas !

Komponen sistem suspensi antara lain, frame, lower arm, lower bolt joint, pegas suspense ditunjukan pada gambar dengan urutan nomer sebagai berikut…

| A. | 1-2-8-3 |
| --- | --- |
| B. | 2-1-8- 3 |
| C. | 1-2-4-7 |
| D. | 2-1-5-7 |
| E. | 3-5-7-8 |

Perhatikan gambar diatas !

Yawing adalah gerakan bodi kendaraan ke arah kanan dan kiri terhadap titik tengah , dilihat dari atas kendaraan, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Pegas-pegas suspensi lemah |
| --- | --- |
| B. | Pegas-pegas suspensi keras |
| C. | Stabilizer bar sudah patah |
| D. | Shock absorber terlalu besar |
| E. | Strut bar sudah patah |

- Pada waktu kendaraan akan membelok, lampu tanda belok/turn signal menyala tetapi tidak berkedip, komponen yang harus diperiksa/diperbaiki adalah…

| A. | Saklar lampu tanda belok |
| --- | --- |
| B. | Kabel ground |
| C. | Relay lampu |
| D. | Bola lampu |
| E. | Flaser |

- Perhatikan gambar diatas !

Untuk menyalakan lampu kepala /head lamp system maka urutan merangkai komponen sebagai berikut…

| A. | Accu- saklar head lamp- saklar utama- relay – sekering – head lamp – tail lamp |
| --- | --- |
| B. | Accu – saklar utama – saklar head lamp – relay – sekering - head lamp |
| C. | Accu – sekering – saklar utama – saklar head lamp – relay – head lamp |
| D. | Accu – relay – sekering – saklar head lamp – saklar utama – head lamp |
| E. | Accu – head lamp – sekering – relay – saklar utama – saklar head lamp |

- Sebuah  kendaraan pada waktu lampu kepala kendali negative di hidupkan , lampu kepala sebelah kanan menyala lebih redup di banding lampu kepala sebelah kiri, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Terlalu banyak beban pemakaian arus di kendaraan |
| --- | --- |
| B. | Kabel ground lampu kepala kanan kurang baik |
| C. | Sekering lampu kepala kiri atau kanan putus |
| D. | Arus pengisian dari alternator lemah |
| E. | Relay lampu kepala kanan putus |

Perhatikan gambar salah satu komponen sistem stater diatas !

- Nama – nama komponen motor stater  no. 1 – 5 – 13 adalah…

| A. | Rotor , stator, field coil |
| --- | --- |
| B. | Armaure, stator, solenoid |
| C. | Rotor, housing stater, solenoid |
| D. | Armatur, housing stater/yoke, solenoid |
| E. | komutator, housing motor stater, field coil |

- Motor stater tidak mau berhenti berputar padahal kunci kontak sudah di posisikan pada “IG”, hal ini disebabkan oleh…

| A. | Hold in coil solenoid putus |
| --- | --- |
| B. | Pull in coil selonoid putus |
| C. | Plat kontak solenoid lengket |
| D. | Roda gigi motor stater stater aus |
| E. | Terminal 50 berhubungan dengan ground |

- Pada waktu kendaaraan berjalan, indicator lamp charging menyala berkedip, kemungkinan komponen sistem pengisian yang rusak adalah…

| A. | Brush alternator sudah aus |
| --- | --- |
| B. | Lampu indicator putus |
| C. | Voltage regulator putus |
| D. | Voltage rilai putus |
| E. | Sekering rusak |

- Pada kendaraan yang dilengkapi sistem AC (Air conditioning system) mempunyai beberapa fungsi antara lain….

| A. | Mendinginkan mesin mobil |
| --- | --- |
| B. | Agar kendaraan ada udara dari luar |
| C. | Membuat si pengemudi menjadi nyaman |
| D. | Mengharumkan udara di dalam kendaraan |
| E. | Mengatur temperature di dalam kendaraan |

- Perhatikan gambar diatas !

Nama-nama komponen sistem AC(Air Conditioner system) pada gb. No. 2- 4 – 6 – 8 adalah…

| A. | Evaporator, kondensor, drier, filter |
| --- | --- |
| B. | Inlet hose, evaporator, drier dan kondensor |
| C. | Outlet hose, kondensor, expansion valve dan drier |
| D. | Radiator, evaporator, expansion valve dan kompresor |
| E. | Kondensor, Evaporator, kompresor dan expansion valve |

- Pada waktu mesin dihidupkan dan sistem AC di “ON” kan blower menyemburkan hawa yang kurang dingin, ketika dilihat pada kaca drier tidak terlihat gelembung-gelembung Freon, kemampuan sistem AC yang menurun ini disebabkan oleh…

| A. | Drier rusak |
| --- | --- |
| B. | Freon kurang |
| C. | Kondensor rusak |
| D. | Freon terlalu banyak |
| E. | Kompresor tidak berputar |

Gambar Soal Nomor 18

- Perhatikan gambar diatas !

Urut rangkaian sistem pengapian konvensional yang benar adalah sebagai berikut…

| A. | 11 – 8 – 9 – 1 – 2 – 4 – 3 – 6 – 7 – 5 |
| --- | --- |
| B. | 11 – 9 – 8 – 2 – 1 – 4 – 6 – 3 – 5 – 7 |
| C. | 11 – 8 – 9 – 1 – 2 – 4 - 3 - 6 – 5 – 7 |
| D. | 11 – 8 – 9 – 1 – 2 – 4 – 6 – 3 – 5 – 7 |
| E. | 11 – 8 – 10 – 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 |

- Pada waktu mesin dihidupkan terdengar ledakan di knalpot, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Ignation timing terlalu mundur |
| --- | --- |
| B. | Ignation timing terlalu maju |
| C. | Dwell angle terlalu besar |
| D. | Dwell angle terlalu kecil |
| E. | Platina aus |

- Perhatikan Gambar diatas !

Pemeriksaan/pengukuran battery dengan AVO meter seperti pada gambar diatas adalah…

| A. | Pengukuran tegangan DC |
| --- | --- |
| B. | Pengukuran tegangan AC |
| C. | Pengukuran Arus/Amper |
| D. | Pengukuran kapasitas battery |
| E. | Pengukuran tahanan battery |

- Perhatikan gambar diatas !

Besarnya tegangan dan Kapasitas  4 buah battery  yang dirangkai seri seperti pada gambar diatas adalah…

| A. | 12 V – 60 AH |
| --- | --- |
| B. | 48V - 60 AH |
| C. | 48 V – 120 AH |
| D. | 24 V – 240AH |
| E. | 48 V – 240 AH |

- Sebuah battery arusnya kosong, tertulis angka 60 AH, apabila di isi/charging dengan arus yang besarnya 6 Ampere, maka pengisian battery memerlukan waktu…

| A. | 6 menit |
| --- | --- |
| B. | 10 menit |
| C. | 6 jam |
| D. | 10 jam |
| E. | 60 jam |

- Sebuah battery tertulis kode12V N 50 Z L, arti tulisan L adalah

| A. | Tegangan battery |
| --- | --- |
| B. | Kapasitas battery |
| C. | Pabrik pembuat battery |
| D. | Posisi terminal terbalik |
| E. | Lebih kecil dari normal |

- Perhatikan gambar diatas !

Gambar – gambar simbol kelistrikan seperti gb.1, gb.2, gb.3 dan gb.4 adalah simbol komponen…

| A. | Bola lampu, Ground, Battery, Kunci Kontak |
| --- | --- |
| B. | Bola lampu, Ground, Relay, Kunci kontak |
| C. | Bola lampu, Dioda, Relay, kunci kontak |
| D. | Relay, Dioda, Battery, kunci kontak |
| E. | Baterry, Kunci kontak, Ground |

- Perhatikan gambar diatas !

Urutan proses kerja motor 4 tak adalah sebagai berikut…

| A. | Gb.A – Gb.B -- Gb. C – Gb.D |
| --- | --- |
| B. | Gb.A – Gb.C – Gb.D – Gb.B |
| C. | Gb.B – Gb.A- Gb.C – Gb.D |
| D. | Gb.B – Gb.D – Gb.C – Gb.A |
| E. | Gb.C – Gb.A – Gb.D – Gb.B |

- Perhatikan gambar diatas !

Pada gambar diatas ditunjukan salah satu pemeriksaan komponen sistem rem,piringan pemeriksaan yang dilakukan yaitu…

| A. | Kontak/hubungan kanvas dengan Caliper |
| --- | --- |
| B. | Diameter kanvas rem |
| C. | Keausan kanvas rem |
| D. | Kebocoran caliper |
| E. | Diameter Disc |

- Pembacaan Micrometer dibawah ini adalah…..mm

| A. | 9,33 |
| --- | --- |
| B. | 9,35 |
| C. | 9,84 |
| D. | 9,85 |
| E. | 9,90 |

- Pada waktu mengendarai kendaraan, pengemudi merasakan roda kemudi bergetar salah satu penyebabnya yaitu …

| A. | Backlash roda kemudi, bolt joint tie rod |
| --- | --- |
| B. | Knuckle arm, steering shaft |
| C. | Steering shaft, knuckle arm |
| D. | Ban depan tidak balance |
| E. | Tie rod , relay rod |

- Pada waktu  kendaraan setelah posisi berbelok, kendaraan tidak bisa kembali keposisi lurus dengan sendiri, untuk memposisikan lurus sopir harus memutar roda kemudi, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Ada beberapa Bolt joint kocak |
| --- | --- |
| B. | Caster roda kiri dan kanan terlalu kecil |
| C. | Caster roda kiri lebih besar dari roda kanan |
| D. | Caster roda kiri lebih kecil dari roda kanan |
| E. | Camber roda kiri lebih kecil dari roda kanan |

- Perhatikan gambar diatas ! Komponen sistem suspensi pada gambar diatas yang ditunjukan pada no.1 – 2- 3-5  adalah …

| A. | Frame – Lower arm – Shock absorber – Stabilizer |
| --- | --- |
| B. | Housing diferensial – Strut bar – Pegas spring– Pegas torsi |
| C. | Upper arm – frame – Stabilizer – Torsion spring |
| D. | Pegas daun – frame – stabilizer –Torsion spring |
| E. | Frame – Upper arm – Torsion spring – Shock absorber |

- Perhatikan gambar diatas !

Rolling terjadi saat kendaraan membelok atau melalui jalan bergelombang , salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Pegas-pegas suspensi tidak sama |
| --- | --- |
| B. | Shock absorber terlalu besar |
| C. | Pegas-pegas suspensi lemah |
| D. | Stabilizer bar patah |
| E. | Strut bar patah |

- Pada waktu kendaraan akan membelok kekiri, lampu tanda belok/turn signal depan kiri tidak menyala , komponen yang harus diperiksa/diperbaiki adalah…

| A. | Bola lampu tanda belok depan kiri |
| --- | --- |
| B. | Saklar lampu tanda belok |
| C. | Kabel ground |
| D. | Relay lampu |
| E. | Flaser |

- Perhatikan gambar diatas ! Untuk mengoperasikan lampu kepala /head lamp jarakpendek HL

| A. | 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 |
| --- | --- |
| B. | 1 – 3 – 2 – 6 – 4 – 10 |
| C. | 1 – 3 – 2 – 6 – 4 – 9 |
| D. | 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 9 |
| E. | 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 10 |

- Sebuah  kendaraan pada waktu lampu kepala di hidupkan , lampu kepala keduanya tidak menyala, salah satu penyebabnya adalah…

| A. | Terlalu banyak beban pemakaian arus di kendaraan |
| --- | --- |
| B. | Kabel ground lampu kepala kanan kurang baik |
| C. | Arus pengisian dari alternator lemah |
| D. | Terminal lampu kepala kiri kotor |
| E. | Rilai lampu kepala putus |

- Perhatikan gambar salah satu komponen sistem stater di atas !

Nama – nama komponen motor stater no. 2  – 6 - 13 adalah…

| A. | Komutator, housing motor stater, field coil |
| --- | --- |
| B. | Kopling, tuas penggerak, solenoid |
| C. | Rotor, housing stater, solenoid |
| D. | Armaure, stator, solenoid |
| E. | Rotor , stator, field coil |

- Suatu kasus pada kendaraan yaitu pada waku kunci kontak diposisikan Start “ST”Motor stater berputar sesaat lalu mati kemudian berputar lagi demikian terus berulang-ulang. sala satu penyebabnya adalah…

| A. | Hold in coil solenoid putus |
| --- | --- |
| B. | Pull in coil solenoid putus |
| C. | Kabel terminal 50 putus |
| D. | Brush motor stater aus |
| E. | Field coild putus |

- Pada waktu kendaraan berjalan, indicator lamp charging menyala , padahal arus pengisian normal,  kemungkinan komponen sistem pengisian yang rusak adalah…

| A. | Kumparan voltage regulator putus |
| --- | --- |
| B. | Brush alternator hampir habis |
| C. | Isolator terminal B rusak |
| D. | Lampu indicator putus |
| E. | Sekering rusak |

- Sebuah kendaraan sangat wajib dianjurkan untuk melakukan servis/perawatan berkala. Panduan yang tepat dalam melakukan servis berkala adalah ...

| A. | service/perawatan dilakukan setiap 3 bulan atau setiap kelipatan 1000 km (tergantung mana yang lebih dulu tercapai) |
| --- | --- |
| B. | service/perawatan dilakukan setiap 3 bulan atau setiap kelipatan 10.000 km (tergantung mana yang lebih dulu tercapai) |
| C. | service/perawatan dilakukan setiap 6 bulan atau setiap kelipatan 1000 km (tergantung mana yang lebih dulu tercapai) |
| D. | service/perawatan dilakukan setiap 6 bulan atau setiap kelipatan 10.000 km (tergantung mana yang lebih dulu tercapai) |
| E. | service/perawatan dilakukan setiap 12 bulan atau setiap kelipatan 10.000 km (tergantung mana yang lebih dulu tercapai) |

- Pengisian baterai juga harus dilakukan sesuai dengan SOP, seperti besarnya arus pengisian harus disesuaikan. Faktor yang digunakan sebagai acuan besarnya arus pengisian adalah…

| A. | Banyaknya elektrolit |
| --- | --- |
| B. | Tegangan baterai |
| C. | Berat jenis elektrolit |
| D. | CCA |
| E. | Kapasitas baterai |

- Gambar dibawah ini merupakan simbol dan pandangan dari penggunaan proyeksi……

| A. | Proyeksi isometri |
| --- | --- |
| B. | Proyeksi Amerika |
| C. | Proyeksi Eropa |
| D. | Proyeksi ortogonal |
| E. | Proyeksi Asia |